Ningbo ZENTEC Air Conditioning & Refrigeration Co., Ltd

Add:D4-109,Liangzhu Culture Park,Haishu District,315175 Ningbo,CHINA

Tel:+86 574 8907 9907 Fax:+86 574 8907 9905 web: www.zengo.com.cn

Исх номер: 1СК1004 от 10.04.2025

Технические характеристики

КИВ-125 - это приточный клапан, предназначенный для подачи свежего воздуха в помещение. Он обеспечивает регулируемую подачу воздуха, фильтрацию и тепло- и шумоизоляцию. Внешне он представляет собой пластиковую трубу с оголовком, устанавливаемую в стену. 8481309908 7% Разрешительных нет

Основные характеристики КИВ-125:

- Тип: Приточный клапан канального типа.

- Диаметр воздуховода: 125 мм.

- Производительность: От 30 до 60 м³/ч, в зависимости от перепада давления.

- Фильтрация: Оснащен фильтром грубой очистки класса G3.

- Регулировка: Подача воздуха регулируется заслонкой, управляемой вручную.

- Установка: Монтируется в стену, с наружной стороны закрывается решеткой, а с внутренней - оголовком с заслонкой и фильтром.

- Материалы:  пластиковый оголовок ABS , ППУ, ретикулированный поролон.

- Размеры: 175х133мм

- Диапазон рабочих температур: От -30°C до +50°C.