Технические характеристики № 61ЭН2908 от 29.08.2025

Область применения, уличное освещение.

Начало формы

Конец формы

Комплектующее для производства светодиодного осветительного оборудования. Не является готовым изделием.

Модель: Корпус «Шубокс»: С одним модулем

Материал: Алюминий

Вес, кг: 3,23 кг  одномодульный и 4,3 кг двухмодульный

Рабочая температура °C: от - 40 до + 50

Комплектующее для производства светодиодного осветительного оборудования.Светодиодная плата с 42-мя диодами. Не является готовым изделием.

| Потребляемая мощность, Вт: | 48 |
| --- | --- |
| Постоянный ток, Вольт: | 67 |
| Количество светодиодов, шт.: | 26 |
| Световая отдача, Lm/W | 70-90 |
| Температура свечения, К: | 4000К |
| Гарантия, лет: | 5 |
| Срок бесперебойной работы от, час.: | 100 000 |
| Вес, кг: | 0,015 |
| Рабочая температура °C: | от - 50 до + 50 |
| Mатериалы: | алюминий |

2. Рассеиватель из поликарбоната .Общая информация / Область применения

Начало формы

Рассеиватель из поликарбоната Для 26-х диодной платы . Область применения, уличное освещение.

Светодиодная линза 12,5 мм для 2835 светодиодов, панельное освещение.

| Угол раскрытия, °: | 150х70 |
| --- | --- |
| Рассеиватель: | Прозрачный |
| Гарантия, лет: | 5 |
| Вес, кг: | 0,00067 |
| Рабочая температура °C: | от – 50 до + 50 |
| Mатериалы: | Поликарбонат |