Техническое описание груза

Оборудование Kyland

KPS2204-2T4D-L3-L3-S

Количество: 1

Описание

KPS2204-2T4D-L3-L3-S - программируемый конвертер протоколов. Устройство поддерживает Ethenet и последовательные соединения, обеспечивая прямую конвертацию между этими интерфейсами.

Устройство можно конфигурировать из сети, оно поддерживает Telnet и Web настройку.

KPS2204-2T4D-L3-L3-S разработан для применения в жестких условиях промышленных сред, имеет литой герметичный корпус, безвентилляционное охлаждение, рифлёную поверхность для рассеивания тепла, защиту от перенапряжения, скачков тока и коротких замыканий, в том числе на RJ45 и RS232 / RS422 / RS485 портах. Также, поддержка резервирования питания повышают надёжность работы устройства. Конвертеры имеют крепления на DIN-рейку и панель. На передней панели устройства находятся 2 порта 10/100BaseTX и четыре последовательных порта.

Характеристики

### Порты

10/100Base-TX(RJ45)

2

Последовательный RS232/422/485 порт (DB-9)

4

### Системная производительность

Стандарты:

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3x

Протоколы

TCP, UDP; 
FTP, TFTP; 
Telnet, HTTP, SNMPv1/v2/v3, DHCP; 
SSL, SSH; 
ARP, TCP/IP, ICMP

### Питание

Напряжение питания

24Вольт постоянного тока (18-36Вольт постоянного тока)

Потребляемая мощность

3W

### Механические характеристики

Размеры

55.4 мм x 139 мм x 119.5 мм

Крепление

DIN-рейка или панель

Класс защиты

IP40

Вес

0,5 кг

Рабочая температура

от -40 до +85С

Температура хранения

-40 до +85C

Влажность

от 5 до 95% (без конденсата)