Техническое описание груза

Оборудование Kyland

SICOM3016-4S16T-SC40-L3-L3-S

Количество: 1

Описание

SICOM3016 - промышленные коммутаторы с пониженным потреблением питания, которые могут применяться в ветроэнергетике, распределительных сетях, подстанциях, энергетических SCADA-системах, системах водоочистки, на автомагистралях, в металлургии и других сферах.

SICOM3016 может иметь до 16 портов 10/100Base-TX и до 4 оптических портов 100Base-FX.

Коммутаторы крепятся на DIN-рейку или панель. Устройства соответствуют IEC61850-3, IEEE1613, EN50155, EN50121-4, NEMA TS-2. Диапазон рабочих температур коммутаторов SICOM3016 от -40° до +85°

Характеристики

### Порты

10/100Base-TX

16

100Base-FX

4

### Системная производительность

Стандарты:

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s

Протоколы

DT-Ring, DT-Ring+, DT-VLAN, MSTP; 
IGMP Snooping, GMRP; 
VLAN, PVLAN;
Telnet, HTTP, HTTPS, SNMPv1/v2/v3, RMON, LLDP, SNTP, DHCP server; 
Sy2-Psec, SSH, SSL, ACL; 
FTP;
ARP, QoS

Пропускная способность устройства

3.0 Mpps

Поддержка шифрования

Отсутсвует

### Питание

Напряжение питания

24DC (18-36 Вольт постоянного тока)

Потребляемая мощность

менее 9.7 Вт

### Механические характеристики

Размеры

75 x 165 x 123 мм

Крепление

DIN-рейка или панель

Класс защиты

IP40

Вес

1,2 кг

Рабочая температура

от -40 до +85С

Температура хранения

-40 до +85C

Влажность

от 5 до 95% (без конденсата)

MTBF

333775 часов

Гарантия

5 лет