Техническое описание груза

Оборудование Kyland

SICOM3024P-4GX24T-HV-HV-S

Количество: 1

Описание

SICOM3024P-4GX24T-HV-HV-S - промышленные коммутаторы 2 уровня, монтируемые в 19" стойку. Устройства имеют 4 гигабитных порта и 24 порта 100 Мбит/с, которые могут быть как медными так и оптическими.

Коммутаторы крепятся в 19-дюймовую стойку (занимают 1U). Устройства соответствуют IEC61850-3, IEEE1613, EN50155, EN50121-4, NEMA TS-2 для использования в энергетике и на транспорте. Диапазон рабочих температур коммутаторов SICOM3024P-4GX24T-HV-HV-S от -40° до +85°.

Характеристики

### Порты

Медные или оптические порты 100 Мбит/с

24

Гигабитные SFP-порты или порты 10/100/1000Base-TX

4

### Системная производительность

Стандарты:

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s

Протоколы

DT-Ring, DT-Ring+, MSTP
IGMP Snooping, GMRP; 
VLAN, PVLAN; 
Telnet, HTTP, HTTPS, SNMPv1/v2/v3, RMON, LLDP, DHCP server; 
SNTP, RTC;
DT-Psec, SSH, SSL, ACL;
FTP, Syslog;
ARP, QoS

Пропускная способность устройства

9.5 Mpps

### Питание

Напряжение питания

Резервированное: 220 220Вольт (85-264Вольт переменного тока/77-370Вольт постоянного тока)

менее 30 Вт

### Механические характеристики

Размеры

482.6×44×322.5 мм

Крепление

19” стойка

Класс защиты

IP40

Вес

менее 4 кг

Рабочая температура

от -40 до +85С

Температура хранения

-40 до +85C

Влажность

от 5 до 95% (без конденсата)

MTBF

346889 часов

Гарантия

5 лет