Техническое описание груза

Оборудование Kyland

SICOM3307S-3G7P-L10-L10-S

Количество: 1

Описание

SICOM3307S-3G7P-L10-L10-S – управляемый коммутатор L2 с POE+ (IEEE802.3af/at). Имеет 3 комбо-порта (100/1000M SFP или 10/100/1000Base-TX RJ45), а так же 7 х 10/100Base-TX RJ45 c PoE+ (IEEE802.3af/at). Каждый 100М порт может поддерживать питание по PoE+ (максимум 30Вт на порт). Поддерживает кольцевое резервирование по стандарту IEC62439-6/DRP, что обеспечивает время восстановления менее 20 мс. Помимо этого устройство поддерживает DT-Ring, RSTP/STP, MSTP и VRRP. Имеется консольный порт Mini USB, благодаря которому сохранить и восстановить настройки стало гораздо проще. Коммутатор превышает требования стандартов  EN50155, EN50121-4 и NEMA TS-2. Серия специально разработана для надежной работы в различных промышленных приложениях, таких как электроэнергетика, транспорт, видеонаблюдение и др..

Характеристики

Протоколы

DT-Ring, DT-Ring+, MSTP;

IGMP snooping, GMRP;

VLAN, GVRP, PVLAN;

Telnet, HTTP,HTTPS, SNMP v1/v2/v3, RMON, LLDP, SNTP, BootP, DHCP server/relay/client, DHCP Option 82;

SSH, SSL,TACACS+,ACL,

Syslog, FTP, TFTP; LACP, QoS; ARP;

Modbus TCP, ARP, PoE

Производительность

Очередей приоритета: 4

Количество VLAN: 256

VLAN ID: 1-4094

Мультикаст групп: 256

Таблица MAC: 8K

Буфер пакетов: 1Mbit

Пропускная способность:  5.6Mpps

Задержки: <5μs

Интерфейс 
Gigabit Ethernet: комбо-порт(100/1000M SFP или 10/100/1000Base-TX RJ45)

Fast Ethernet:  10/100Base-T(X) портов с разъемом RJ45

Консольный порт: Mini USB

Сигнальный порт: 3-pin 5.08mm-spacing plug-in terminal block, 250VAC/220VDC Max, 2A Max, 60W Max

Световая индикация

передней панели:

- Работы устройства: Run

- Сигнализация: Alarm

- Питание: PWR1, PWR2

- Работа кольца: Ring

- Интерфейсы: Link/ACT, Speed (Electrical Port), Link/AC' (GX1-GX3)

на задней панели

PoE LED: 1-7

Требования по электропитанию

• Входное напряжение: 48Вольт постоянного тока (44-57Вольт постоянного тока)

• Контакт питания: 5-pin 5.08mm-spacing plug-in terminal block

• Энергопотребление: < 11Вт (без PD), < 250Вт (При полной загрузке PD)

Защита от перегрузки: Поддерживается

Автоматическое определение полярности: Поддерживается

Резервирование: Поддерживается

Физические характеристики 
Материал корпуса: Металл, без вентиляторов

Класс защиты: IP40

Габариты (ШxВxГ): 88x135x137 мм

Вес: 1.25кг

Установка: DIN-рейка, на стену

Окружающая среда 
Рабочая температура: от -40 до 85°C
Температура для хранения: от -40 до 85°C
Относительная влажность: от 5 до 95% (без конденсации)

Наработка на отказ
323,350 часов

Гарантия
5 лет

Соответствие стандартам 
ГОСТ-Р, CE, FCC 

Промышленные стандарты
EMI:
FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A

EMS:
IEC61000-4-2(ESD): ±8кВ (контакт), ±15кВ (по воздуху)
IEC61000-4-3(RS): 10V/m (80МГц-2ГГц)
IEC61000-4-4(EFT): PowerPort: ±4кВ; DataPort: ±2кВ
IEC61000-4-5(Surge): PowerPort: ±2кВ/DM, ±4кВ/CM; DataPort: ±2кВ
IEC61000-4-6(CS): 3В (10кГц-150кГц); 10В (150кГц-80МГц)

IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30В (cont.) 300В (1c)

Механические:
Удары: IEC68-2-27,

Свободное падение: IEC68-2-32
Вибрация: IEC68-2-6

Промышленность: IEC61000-6-2